TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS

TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS

TTS-3 15kv 400/220

3~

Maitinimo įtampa [PRI]: [PRI]: 						400V

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:			   		68,18A

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:			3x220V

Jungčių sistema:								Dyn5

Nulinė srovė:									1145mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				134W

Aplinkos temperatūra [ta]						-40oC ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:				33oC

Matmenys [D/d/h]: 							      ≈310/60/345 mm

svoris:									      ≈125 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

Techto Sp. z o.o.								              	             +48 606 099 279

ul. Zwycięstwa 51							 			biuro@techto.pl

73-222 Suliszewo										 www.techto.pl

OBUDOWA TRANSFORMATORA  TTS-3 1k65 400/3X110

Transformatorius korpuso TTS-3 15kv 400/220

| Įranga:; 2 riebokšliai PG 13. Aprašymas:; Plieninis korpusas. Pastabos:; Pilka dangtis. |
| --- |
| Matmenys. Plotis(mm):; 600; Techniniai parametrai. Aukštis (mm):; 600; Apsaugos laipsnis IP :; IP 66. Gylis (mm):; 400; Mechaninis atsparumas IK :; IK 1,0. Svoris (kg): 12 |
| Medžiagos. Medžiaga:; Plienas. Pagrindo spalva:; RAL 7035. Dangčio spalva:; Pilka. Dangčio varžtų spalva:; RAL 7035. Tarpinės medžiaga:; PUR (Poliuretan). |  |