TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS

TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS

TTS-3 5k400/220

3~

Maitinimo įtampa [PRI]: 							3x400V

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:			   		3x7,5A

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:		3x220V

Jungčių sistema:								Dd

Nulinė srovė:									150mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				126W

Aplinkos temperatūra [ta]							-40oC ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:					43oC

Matmenys [D/d/h]: 							      175/70/125 mm

Svoris:									      ≈10,2 kg

Transformatoriuje sumontuotas minkštas starteris.

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

Techto Sp. z o.o.								              	             +48 606 099 279

ul. Zwycięstwa 51							 			biuro@techto.pl

73-222 Suliszewo										 www.techto.pl

OBUDOWA TRANSFORMATORA  TTS-3 1k65 400/3X110

Transformatorius korpuso

TTS-3 5k400220

| Įranga:; 2 riebokšliaiPG 13. Aprašymas:; Plieninis korpusas. Pastabos:; Pilka dangtis. |
| --- |
| Matmenys. Plotis (mm):; 400; Techniniai parametrai. Aukštis (mm):; 250; Apsaugos laipsnis IP:; IP 66. Gylis (mm):; 300; Mechaninis atsparumas IK:; IK 1,0. Svoris (kg): 6,8 |
| Medžiagos. Medžiaga:; Plienas. Pagrindo spalva:; RAL 7035. Dangčio spalva:; Pilka. Dangčio varžtų spalva:; RAL 7035. Tarpinės medžiaga:; PUR (Poliuretan). |  |