Translated from Polish to Lithuanian - www.onlinedoctranslator.com

Protonas®

Protonų modelis 12000400

Ekonomiškas darbas- dega 2,3-2,5 l/val

Išmanusis valdymo pultas- SmartGen®

Saugus darbasjautrusįrenginiai dėl „AVR“

Kaitinimo žvakės, voltmetras, ampermetras, mth metras

Trifazis variantasmaitinti 230 ir 400 V įrenginius

Patikimas variklisant japoniškų NSK® guolių

24 valandų darbo laikasaušintuvo dėka

JIS

dyzelinas

reglamentas

AVR

100 %

Varis

400V

Trifazis

Aušinimas

Skystis

Variklio techniniai duomenys

- Dyzelinis variklis, 4-taktis

- V tipo dviejų cilindrų variklis

- Skysčiu aušinamas (aušintuvas)

- Apsisukimų skaičius 3000

- Varomas dyzeliniu kuru

- Maksimali variklio galia – 16 kVA

- Darbinis tūris 998 cc3

- Tiesioginis įpurškimas (įrenginio purkštukas)

- Popierinis oro filtras

- Kuro filtras yra po baku

- Oro filtras – popierius ir kempinė

- Alyvos filtras; metalinis, daugkartinis

- Vožtuvu varomas laikaskrumpliaratis

- Alyvos siurblio variklis (priverstinistepimas)

- 1100W elektrinis starteris

- Alyvos lygio jutiklis

- Alyvos slėgio jutiklis

- Alyvos talpa 2,5l

- Vienu solenoidu valdomas solenoidinis vožtuvas

Generatoriaus specifikacija

  - Maksimali galia 400V - 12 kW (15,0 kVA)

  - Nominali galia 400V - 10 kW (13,0 kVA)

  - Maksimali galia 230V - 4 kW (5,0 kVA)

  - Nominali galia 230V – 3,2 kW (4,0 kVA)

  - 100% vario apvijos

  - 230V / 400V išėjimo įtampa

  - Apsauga 3xC25, 1xC50

  - Gryna sinusinė banga (AVR 2%)

  - AVR įtampos reguliatorius - Taip

  - Savarankiškai susijaudinęs

Būsto parametrai

  - Matmenys: 90 (aukštis) x 66 (plotis) x 93 (ilgis) cm, grynasis svoris 238 kg

  - Patvari plieninė konstrukcija

  - 34l kuro bakas

  - Darbas ant vieno bako 12-15 valandų

  - Lengva prieiga prie serviso darbų

  - Pilnas, pasukamas, su blokada, transportavimo ratai

  - 1x 400V 32A, 1x 230V 32A lizdai

  - Galios tiekimo juosta – taip

Protonai 12000400	Protonai 12000230	Protonas 12 000 360

Geriausi tiekėjai, sertifikavimas

Naudojame tik patikimų kompanijų komponentus, viena iš jų yra Japonijos lyderė šioje srityje -NSK - tiekia mums pagrindinius guolius. Visi varikliai yra sertifikuotiCE, atitinkantis Europos standartus.

Iliustratyvus variklio vaizdas

®

japonų

Guoliai	Technologijos

15 metų

Lenkijoje

Iliustracinė generatoriaus nuotrauka

100 %

Varis

Kokybė

AVR

Reguliatorius

Agregatinė įranga

- Aušintuvas

- Galios tiekimo juosta

- I SmartGen išmanusis valdymo skydelis

- Voltmetras, ampermetras, valandų skaitiklis

- Plieninis kuro bakas + kuro lygio matavimas

- AVR įtampos reguliatorius

- Automatinis greičio valdymas

- Alyvos jutiklis

- Elektrinis paleidimas

- Avarinis jungiklissaugumo

- Tvirta 45Ah starterio baterija

- Kuro filtras, alyvos filtras, oro filtras

- 10W40 alyva, Castrol Magnatec pusiau sintetinė

- Automatinis savo baterijos įkrovimas

- Variklio ir generatoriaus vibro izoliatoriai

- Kaitinimo žvakė, skirta užvesti žiemą

- Pilnai užrakinami ir pasukami ratai

- Triukšmo lygis (5m) 85-88dB

- Tylus būstas(neprivaloma)

- ATS automatika(neprivaloma)

Paruošta darbui– ką tai reiškia mūsų klientams?

Įrenginys bus paruoštas nedelsiant eksploatuoti. Nereikia montuoti rankenų ar ratų, krauti akumuliatoriaus, pilti alyvos ar atlikti kitų daug laiko reikalaujančių darbų. Įrenginys pristatomas į vietą, nereikia investuoti laiko ar pinigų papildomoms detalėms įsigyti – jame yra viskas, ko reikia efektyviam darbui nuo pat iškrovimo momento.

Tiekėjo informacija

...................................................

Protonas®

Energetinė nepriklausomybė